Holall!

Aqu� teneis la segunda mitad del emulador de tarjetas.

Los circuitos y el programa que os meto son para que tengais una

idea clara de c�mo funcionan las tarjetas, no para que lo useis de

manera fraudulenta. El programa emula una tarjeta AGOTADA para que

no se le d� mal uso. Espero que NO lo cambieis.

Tarjetas Telef�nicas 2/2

Os pongo varios circuitos:

-Placa del microcontrolador.

-Circuito programador.

-Conexi�n al PC.

La PROM del microcontrolador es cargada con el programa y con el

mapa de memoria de la tarjeta deseada. En conjunto despu�s de haberla

grabado os quedar� un tarjeta normal con unos cablecillos a una placa

3x3 cm. Con un poco de ma�a lo podreis incluir en la propia tarjeta.

Los componentes que necesitareis son:

1 Tarjeta Telefonica\Telecom                          �

2 Condensadores de 27 pF                              �

1 Microcontrolador MC68HC705K1                        �

1 Cristal 4.43361 Mhz                                 � Circuito Emulador

1 Resistencia de 10 K                                 �  y Host

1 Zocalo de 8x2                                       �

1 Placa experimental de 5x5                           �

1 Conector hembra para cable paralelo 8 contactos     �

2 Resistencias de 2k2                         �

1 Resistencia de 220 ohm                      �

2 Condensadores de .1 uF                      �

1 Zocalo de 8x2                               �    Circuito

1,5 mts Cable paralelo 10 hilos multicolor    �    Programador

1 Conector db 25 macho                        �

1 Fuente de 5 V cc                            �

1 Fuente de 16.5 V cc                         �

El micro es lo m�s caro, os sale por 1800.

Hay varios ficheros (hechos por DAN):

dantelf.s19: contiene el mapa de la tarjeta en formato Motorola S19.

prog05k.exe: soft para programar el micro. Tiene las instrucciones de la

secuencia de encendido de Vpp y de Vcc.

Mirad primero que el micro este virgen, cargad el archivo dantelf,

programad el micro y verificad que ha cargado bien

** Circuitos **

Placa del Microcontrolador:

Contiene al micro ( 705k1 ), el cristal, los condensadores y una

resistencia para el reset. Montadlo todo como en la GIF, dejando el

micro para el final. Lo mejor es que useis un z�calo.

Programador:

Este circuito es el que se enchufa a la salida PLT para programar el

microcontrolador.

En la placa del programador se empieza por soldar el zocalo, luego

las 3 resistencias y por �ltimo el cable paralelo.

En la otra punta del cable se suelda el conector db 25 macho ( el de la

impresora del lado del PC ). Revisad que cada pin del conector vaya a la

patilla correcta del micro.

Conectad por �ltimo las dos fuentes , recordando que AMBAS deben tener

llave de encendido INDEPENDIENTE.

Host:

Aqu� viene lo mas jodido del asunto. Para armar el host (o sea, la

tarjeta que vamos a meter en el tel�fono) es altamente recomendable

tener un soldador de POCA potencia, de 15W estar� bien.

Si teneis uno de 30W (que es lo m�s normal) le poneis un diodo

1N4007 en serie con uno de los cables de alimentaci�n y listo. Si es de

m�s de 30W olvidadlo.

Primero hay que calentar la chapita que corresponde al terminal de

I/O de la tarjeta (ver el dibujo de la primera parte que sub�) hasta

que se despegue; para despues volverla a pegar en el mismo lugar

calent�ndola otra vez. Con esto logramos que se corte la conexi�n que

hay entre el contacto y el chip propiamente dicho.

Tened cuidado de que al pegar la chapita no se toque con ninguna de las que

est�n a los costados.

Ahora hay que soldar desde cada contacto un cablecito (el mas fino que

consigais, los hay tipo pelo) a un conector colocado en el extremo de la

tarjeta.

Conviene mandar cuatro cables por arriba, y cuatro por abajo rodeando

la tarjeta, lo mas directo posible, tapando y aisl�ndolos con celo o cinta

aislante.

En el extremo de la tarjeta se pegan 4 pines del lado de arriba y 4

del lado de abajo para formar el conector macho el cual se insertar� en el

conector hembra del cable paralelo.

Por �ltimo hay que soldar cada cable a un pin del conector, con lo que el

host quedar� listo para comunicar el telefono con el mundo exterior.

** Funcionamiento **

El funcionamiento es muy simple. Dentro del micro hay un mapa de la

tarjeta intacto. Cada vez que llega un pulso de reloj del tel�fono

se activa una interrupci�n en el micro. Ah� se fija el estado

de los contactos de Reset y de R/W, conectados al port del micro.

Y emulamos el funcionamiento de la tarjeta. Si hay que resetear, se

apunta una variable al inicio del mapa de la tarjeta. Si hay que leer se

saca de a uno los bits por uno de los puertos del micro. Si hay que

escribir se setea internamente a 1 ese bit.

Bueno, en realidad la escritura no funcionan asi. Armad la tarjeta,

el probador y mirad como se graba y por que la tarjeta marca agotada.

Saludotes

BitSpawn